# Algemeen

Versie november 2025

Plaats:		Tiel

Theater:		Schouwburg&Filmtheater Agnietenhof

Zaal:		kleine zaal

Bezoekadres:		St.Agnietenstraat 2

Postcode bezoekadres:		4001 NB Tiel

Postadres:		Postbus 560

Postcode postadres:		4000 AN Tiel

Algemeen:		0344-673515

Kassa:		0344-673500

Techniek:		0344-673510

Email adres alg.:		info@cultuurbedrijftiel.nl

Email adres Techniek:		techniek@cultuurbedrijftiel.nl

Homepage:		www.agnietenhof.nl

Directeur:	Nico Baars

Publiciteit/Marketing:	Floor Marcusse

Toneelmeester:		Steven Ram

Begin ochtend:		i.o.

Lunchtijd van:		i.o., minimaal 45 min

Einde middag:		17:00 uur

Begin avond:		19:00 uur

Aanvang voorstelling:		20:00 uur

Theater open tussen 17:00 en 19:00 uur: 	i.o.

Zitplaatsen maximaal:		253 totaal

Zaaltribune:		147

Losse rij voor tribune:		19

Balkon:		87

Regieplaatsen:		Achteraan

## Kleedkamers

Gedeeld met grote zaal.

10 grotere en kleinere kleedkamers. Kleedkamer 1 bevindt zich op hetzelfde niveau als de toneelvloer GZ. De overige kleedkamers zijn gesitueerd op de eerste verdieping. De eerste verdieping is bereikbaar met een lift vanaf toneelvloer GZ. Twee kleedkamers zijn voorzien van een douche en toilet. Er is een centrale douche en toilet ruimte.

Er zijn een wasmachine en droger aanwezig.

## Bereikbaarheid

Bereikbaar met trailer		ja, i.o. Trailer alleen via laad/los GZ

Parkeerplaatsenvrachtauto		1 plaats inpandig tbv busje, bakwagen i.o.

(Standaard BE-wagen past)

Parkeren personenauto(‘s) 	Parkeergarage Westluidense Poort

(max hoogte 2,1 m)

Laad en Los 	Tegenover Sint Agnietenstraat 17

(Let op Vergunninghouders-Zone)

Laad en los Kleine zaal en de Artiesten ingang vallen onder de autoluwe binnenstad. Tussen 17.00 – 6.00 en op zondag is inrijden alleen mogelijk als het kenteken is doorgegeven.

# Afmetingen

## Toneel

### Speelvlak met poten en fond

Breedte 	8-10 m

Diepte	9 m

Maximale breedte	11,7 m

Maximale diepte	9,4 m

Hoogte	10 m

Hoogte onder brug       	6,35m

Max. trekhoogte           	7,2m

Bij gebruik van maximale breedte is geen afstopping middels poten mogelijk. Om de maximale diepte te kunnen bereiken, dient losse rij stoelen verwijderd te worden. Dit betekent dat de capaciteit met 19 zitplaatsen wordt gereduceerd. Eventueel kan de eerste rij van de tribune nog ingeschoven worden, waardoor het speelvlak nog 1 meter dieper wordt en de capaciteit met 21 stoelen verkleind wordt. Het vergroten van het normale speelvlak dient altijd vooraf overlegd te worden met hoofd techniek.

De zij- en achterkant van de zaal is ovaalvormig.

# Inrichting

## Doeken

### Poten

Aantal	3 sets

Hoogte	7 m

Breedte	2,5 m

Kleur	Nachtblauw

Materiaal	Velours

Gaas Zwart	10 x 6 m

Hoogwerker

Merk/type		Alp

Hoogte		8 m

Voeding		230V

# Hijsinstallatie

## Technische gegevens

Boven het speelvlak en de tribune is een hijsinstallatie middels takeltrekken. Boven het speelvlak hangen 5 trekken en tussen de zaal- en portaalbrug (boven de tribune) 1. De takels zijn gemonteerd op een rail en zijn dus in de diepte verplaatsbaar.

### Roeden in kap

Aantal 	6  stuks

Lengte	11,00 m

Dikte	48 mm

Type	laddertruss

Max. trekhoogte	7,20 m

Max. belasting	200 kg

Puntbelasting onder ophangpunten	150 kg

Puntbelasting tussen ophangpunten	100 kg

Aantal ophangpunten p/trek	2 stuks

## Instrumenten ( gebruik hiervan is op aanvraag)

Steinway  Vleugel C-227        	 440 Hz

Yamaha Vleugel CX 3  	 440 Hz

Bechstein Piano	 440 Hz

# Licht

## Lichtbediening

Lichtregelaars

Lichtregelaar	ETC Element

Backup	ETC Ion met 20ch faderwing (grote zaal)

Ook beschikbaar	Compulite Spark Top

Afstandsbediening	Ja

Verplaatsbaar	Ja

Zaallicht op tafel	Ja

## Dimmers, kringen, stekkermateriaal en voeding

Vaste Dimmers

Merk Type	ETC Sensor 3

Locatie	kelder

Vermogen	3 Kw

Aantal kringen	90 Kringen

Zwerfrekken

Aantal	1 rek

Merk/type	ETC Alex

Vermogen	2,5  Kw

Aantal kringen	24 kringen

In overleg is het gebruik van een extra zwerfrek 24 * 2,5 Kw mogelijk

### Stekkermateriaal

Stekkermateriaal	Schuko

### Krachtstroom

1x CEE 125 A (zwerfrek Agnietenhof)

1x CEE 125 A Via patch vanaf grote zaal

1x CEE   32 A aanwezig

(verloop CEE 125 naar 63 A aanwezig)

## Vast Licht

Zie lichtplan

### Horizon

Niet vast in de kap. 
ETC ColorSource Cyc kan worden 
Los aan te sturen of via presets.

## Los licht

Het losse licht kan in overleg gebruikt worden. Het losse licht is t.b.v. zowel de kleine- als de  grote zaal, bij dubbelbespeling afstemming.

| Altman Zoom 1 Kw | 8 | Stuks |
| --- | --- | --- |
| Sixbar Par 64 1 Kw MFL | 4 | Stuks |
| PC 2 Kw | 8 | Stuks |
| PC 1 Kw | 12 | Stuks |
| Fourbar Par 64 1 KW MFL | 6 | Stuks |
| Par 64 1 Kw los | 8 | Stuks |
| ETC Source Four multi par 575 W | 8 | Stuks |

Ayrton Diablo TC		          12    Stuks  (inzet op aanvraag)

Clay Packy Alpha Spot 700	          8      Stuks  (inzet op aanvraag)

Inzet van bewegend licht in overleg.

## Volgspot

Robert Juliat Buxie  10,5/22,5		1 Stuks

t.b.v. kleine zaal 		0,575 MSR

# Geluid

## Geluidssysteem

PA

Merk: Meyer Sound

Zaal:  1x L en 1x R: UP-Q + UP-A

Sub:   2x HP-750 mono aangestuurd

Mengtafels

Merk: Yamaha QL-1

Merk: Yamaha TF-3

Monitoren

10 stuks Sound Projects Exact, selfpowered

2 stuks Sound projects X-tender, selfpowered

(inzetbaarheid i.o., i.v.m. mogelijk gebruik in GZ)

Microfoons/Statieven/Bekabeling

| Inzet microfoons |  | Op aanvraag |
| --- | --- | --- |
| Inzet draadloze microfoons |  | Op aanvraag |

Inzet van zendermicrofoons in overleg.

Intercom

Schouwburg Agnietenhof beschikt over een intercomsysteem van het merk Riedel en heeft 7 draadloze posten tot zijn beschikking die worden gedeeld met grote zaal.

Auditieve Gehoorinstallatie

Type: Phonak 	freq: 169.525 Mhz

## AV-apparatuur

| Diverse beamers en schermen aanwezig op aanvraag. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |